|  |  | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponuđena marka i tip vozila: |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Traženo |  |  | Ponuđeno | Referenca | Ocjena |
|  | Opis |  | Pojašnjenje | Upisati da ili ne | Upisati vrijednost ili podatak | Upisuje naručitelj |
| 1. | Osnovni tehnički podaci |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tip autobusa |  | solo prigradski |  |  |  |
| 1.2. | Dužina vozila vanjska |  | od 11.800 do 12.300 mm |  |  |  |
| 1.3. | Širina vozila vanjska |  | do 2.550 mm |  |  |  |
| 1.4. | Visina vozila od ceste do najviše točke vozila |  | do 3.500 mm |  |  |  |
| 1.5. | Visina stajanja u putničkom prostoru |  | od 2.100 do 2.400 mm |  |  |  |
| 1.6. | Visina ulazne stepenice na 1. vratima (od tla do stajne površine) |  | Max 350 mm |  |  |  |
| 1.7. | Visina ulazne stepenice na 2. vratima (od tla do stajne površine) |  | Max 350 mm |  |  |  |
| 1.8. | Širina 1. vrata |  | Min 800 mm |  |  |  |
| 1.9. | Širina 2. vrata |  | Min 1.200 mm |  |  |  |
| 1.10. | Dimenzije auto guma |  | 295/80 R 22,5 |  |  |  |
| 1.11. | Broj putničkih sjedala |  | Min 44 |  |  |  |
| 1.12. | Broj putničkih mjesta |  | Min 69 |  |  |  |
| 2. | Pogonski sklop |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vrsta pogonskog motora |  | vodom hlađen, dizel |  |  |  |
| 2.2. | Emisijski razred |  | Min Euro 6 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 2.3. | Snaga motora |  | Min 260 kw |  |  |  |
| 2.4. | Mjenjač |  | Automatski ili automatizirani s minimalno 6 ili više brzina i brzinom za vožnju unatrag, te ugrađenim retarderom |  |  |  |
| 2.5. | Ugrađeni retrader s više stupnjeva prijenosa |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Upravljanje retarderom |  | preko "nožne" kočnice i preko ručice na stupu upravljača |  |  |  |
| 2.7. | Birač brzina |  | s 1/2/3/D/N/R tipkovnicom ili okretni prekidač – upisati |  |  |  |
| 2.8. | Program za automatsku prilagodbu mjenjača konfiguraciji terena |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Djelovanje motora i ubrizgavanje goriva |  | Elektronski nadzirano |  |  |  |
| 2.10. | Dijagnoza grešaka |  | Pomoću računala (OBD) |  |  |  |
| 2.11. | Hlađenje motora - voda + antifriz sa zaštitom protiv smrzavanja do -37°C |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Zračni filter |  | U suhoj izvedbi s indikatorom stupnja zaprljanosti |  |  |  |
| 2.13. | Prostor motora |  | zvučno izoliran |  |  |  |
| 2.14. | Ukupni prijenosni omjer pogonske osovine |  | Min. 3,3 |  |  |  |
| 2.15. | Ograničenje max. brzine vozila |  | Ograničivač brzine koji omogućuje podešavanje ograničenja brzine |  |  |  |
| 3. | Podvozje autobusa |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ogibljenje vozila |  | Sa zračnim jastucima i integriranim hidrauličkim amortizerima |  |  |  |
| 3.2. | Sustav zračnog ogibljenje |  | Mora omogućiti elektronsku regulaciju nivoa vozila i automatski korigirati sva odstupanja od zadanog nivoa |  |  |  |
| 3.3. | Djelovanje sustava zračnog ogibljenja |  | Mora se prikazati na ekranu kod vozača |  |  |  |
| 4. | Upravljač |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Upravljač |  | Opremljen sa servo sustavom i ublaživačem vibracija |  |  |  |
| 4.2. | Stup upravljača |  | Stup upravljača podesiv po visini i nagibu |  |  |  |
| 4.3. | Hidraulička instalacija servo upravljača |  | Ugrađen priključak za prihvat instrumenata za mjerenje tlaka |  |  |  |
| 5. | Auto gume i naplatci |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Gume 7 kom (6+1) bez zračnica |  | 295/80 R 22,5 |  |  |  |
| 5.2. | Čelični naplatci 7 kom (6+1) |  | 22,5x7,5 ili 22,5x8,25 - upisati |  |  |  |
| 5.3. | Auto gume |  | S cjelogodišnjim profilom (M+S) |  |  |  |
| 5.4. | Gume: učinkovite u pogledu smanjenja potrošnje goriva i buke uz zadovoljenje zaustavnog puta |  | premium brand po Etrma tablici |  |  |  |
| 5.5. | Produženje ventila za napuhavanje guma unutarnjih udvojenih kotača |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Rezervni kotač smješten u za to namijenjenom prostoru |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Uravnoteženi (balansirani) kotači |  |  |  |  |  |
| 5.8. | 2 podmetača za kotače |  |  |  |  |  |
| 6. | Kočioni sustav |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kočnice |  | Disk kočnice na svim kotačima |  |  |  |
| 6.2. | Kočioni sustav |  | Izveden kao elektro-zračni sustav i povezan sa djelovanjem retardera. |  |  |  |
| 6.3. | Sustav se sastoji iz jednoga, zračnog dvokružnog sustava i jednoga nadzorno-upravljačkog elektro-zračnog sustava |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Svaka osovina ima svoj kočioni sustav |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Kočioni diskovi i senzori za potrošnju kočionih pločica sa elektronskim prikazom potrošnje na svim osovinama |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Samopodešavajući nosači kočionih pločica |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Elektro pneumatski sustav kočenja |  | EBS |  |  |  |
| 6.8. | Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača |  | ASR |  |  |  |
| 6.9. | Sustav protiv blokiranja kotača |  | ABS |  |  |  |
| 6.10. | Elektronski program stabilnosti |  | ESP |  |  |  |
| 6.11. | ASR sustav s mogućnošću isključivanja preko prekidača na instrument ploči |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Sustav upozorenja u slučaju pada tlaka zraka u kočionom krugu izveden u dva neovisna kruga |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Za deblokadu kočionog sustava ugrađen prekidač ili ručica koja omogućava otpuštanje kočnica u slučaju kvara vozila |  |  |  |  |  |
| 7. | Ručna kočnica |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ručna kočnica djeluje na pogonsku osovinu |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Isključenje motora nije moguće ukoliko se ne aktivira ručna kočnica radi osiguranja od neželjenog pokretanja vozila prilikom napuštanja vozila od strane vozača |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanična kočnica |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Autobus opremljen staničnom kočnicom |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Automatska aktivacija stanične kočnice i onemogućavanja pokretanja vozila prilikom otvaranja vrata |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Mogućnost aktivacije stanične sa prekidačem koji je na upravljačkoj ploči |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Stanična kočnica se aktivira samo pri brzinama manjim od 3 km/h |  |  |  |  |  |
| 9. | Nadogradnja autobusa |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Najveća dopuštena visina ulaza/izlaza pri izravnatom i neopterećenom vozilu je 350 mm na svim vratima (udaljenost između površine prometnice i površine stepenice na vratima autobusa) |  |  |  |  |  |
| 10. | Antikorozivna zaštita |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Zaštitu vozila izvesti postupkom kataforeze ili ugradnjom jednakovrijedne konstrukcije drugih materijala koji će na zadovoljavajući način riješiti traženu zaštitu |  |  |  |  |  |
| 11. | Bojanje |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Lijevi i desni bokovi kao i prednja i zadnja strana autobusa obojeno u naračastoj boji RAL 2001 |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Krov, te crte na donjem dijelu autobusa (širine 200 mm) te ispod staklenih dijelova autobusa (150 mm) obojeno u boji slonove kosti RAL 1001 |  |  |  |  |  |
| 12. | Karoserija |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Bočne stijene |  | Toplinski i zvučno izolirane |  |  |  |
| 13. | Vjetrobransko staklo |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Vjetrobransko staklo |  | Napravljeno od sigurnosnog stakla, tonirano i zalijepljeno na karoseriju |  |  |  |
| 14. | Brisači stakla |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Brisači stakla |  | Minimalno 3 brzine brisanja: normalno, brzo i u intervalima |  |  |  |
| 15. | Ostakljenje |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Ostakljenje prvih vrata |  | Dvostruko sigurnosnog stakla sa toniranjem i toplinski izolirano ili jednostruko električni grijano |  |  |  |
| 15.2. | Ostakljenje drugih vrata |  | Jednostruko sigurnosno tonirano staklo |  |  |  |
| 15.3. | Ostakljenje bočnih stakala |  | Izvedeno sa dvostrukim toniranim staklima |  |  |  |
| 15.4. | Bočna stakla na svakoj strani |  | Izvedeno s mogućnosti otvaranja i zatvaranja gornje 1/3 stakla i to u količini minimalno 2/3 stakala na svakoj strani |  |  |  |
| 15.5. | Izvedba zadnjeg stakla |  | U jednostrukoj verziji, tonirano |  |  |  |
| 16. | Vuča vozila |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Nastavci za vuču vozila |  | Montirani u skladu sa standardom DIN 74056 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 17. | Vrata |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Broj vrata |  | Autobusi imaju na desnoj strani dvoja vrata, prva jednokrilna, a druga dvokrilna |  |  |  |
| 17.2. | Smještaj vrata |  | Prva vrata su smještena ispred prve osovine, druga vrata između prve i druge osovine |  |  |  |
| 17.3. | Otvaranje vrata |  | Sva vrata se otvaraju prema van |  |  |  |
| 17.4. | Osvjetljenje vrata |  | Na svakim vratima ugrađeno najmanje jedno svjetlo koje osvjetljuje ulaz/izlaz iz vozila |  |  |  |
| 17.5. | Otvaranje i zatvaranje vrata zračnim pogonom |  | Ima mogućnost podešavanja brzine otvaranja i zatvaranja vrata |  |  |  |
| 17.6. | Osvjetljenje iznad prvih vrata |  | Pri otvaranju prvih vrata sa vanjske strane (npr. ulaz vozača u autobus) svjetlo se mora uključiti i gorjeti barem 1 minutu |  |  |  |
| 17.7. | Guma ili metlica za prašinu na vratima |  | Mora biti postavljena po cijeloj širini vrata |  |  |  |
| 18. | Kontrola i zaštita vrata |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Konstrukacija, kontrola i zaštita vrata |  | Ugrađen modularni elektronički reverzibilni sustav za upravljanje vratima (otvaranje-zatvaranje) u skladu sa Pravilnikom R107.02 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 18.2. | Upravljanje vratima |  | Sva vrata otvara vozač sa tipkalima, koja su smještena na upravljačkoj ploči |  |  |  |
| 18.3. | Otvaranje vrata izvana |  | Ugraditi tipkalo za otvaranje vrata izvana |  |  |  |
| 18.4. | Moduli za upravljanje |  | Na svim vratima ugraditi module za upravljanje vratima |  |  |  |
| 18.5. | Komunikacija između modula za upravljanje |  | Controller Area Network (CAN-DATA BUS) sustav |  |  |  |
| 18.6. | Ventili za otvaranje vrata u nuždi u unutarnjoj strani vozila |  | Zaštićeni od neopravdane aktivacije |  |  |  |
| 18.7. | U slučaju neovlaštenog otvaranja ventila, vozač mora biti upozoren zvučnom i svjetlosnom signalizacijom na upravljačkoj ploči |  |  |  |  |  |
| 18.8. | Sustav mora biti izveden na način da vozač bez napuštanja vozačkog prostora, preko tipkala na upravljačkoj ploči može resetirati ili vratiti sigurnosne ventile u prvobitni položaj odnosno zatvoriti vrata pomoću tipkala za zatvaranje |  |  |  |  |  |
| 18.9. | Prva vrata |  | Na vanjskoj strani mora biti ugrađena brava |  |  |  |
| 18.10. | Druga vrata |  | Mora biti ugrađene brave |  |  |  |
| 18.11. | Ključevi za brave |  | Sve brave na vratima otvaraju se jedinstvenim ključem |  |  |  |
| 19. | Spremnik |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Spremnik za dizel gorivo |  | Minimalni volumen 290 litara |  |  |  |
| 19.2. | Spremnik za dodatak za čišćenje ispušnih plinova |  | Autobusi moraju biti opremljeni spremnikom za dodatak za čišćenje ispušnih plinova ili otopinu uree u vodi koja sadrži 32,5 posto uree i 67,5 posto destilirane vode. Sastav i kvaliteta definirani su standardom ISO 2241 odnosno DIN 70070 ili jednakovrijedno, minimalno 20 litra. |  |  |  |
| 20. | Isušivač zraka |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Isušivač zraka |  | Između kompresora zraka i spremnika sa stlačenim zrakom montirati isušivač zraka sa grijanjem |  |  |  |
| 21. | Priključci za ispitivanje pojedinih sustava vozila |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Priključci za ispitivanje djelovanja pojedinih sustava vozila |  | Vozilo ima priključke za kontrolu sukladno zakonskim propisima u RH – Pravilniku o tehničkim pregledima vozila |  |  |  |
| 21.2. | Natpisi kojima se označavaju kontrolni priključci |  | Na hrvatskom jeziku |  |  |  |
| 22. | Priključak za punjenje stlačenog zraka |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Dva priključka, jedan na prednjem i jedan na zadnjem dijelu vozila |  |  |  |  |  |
| 23. | Spremnici za rashladnu tekućinu, motorno ulje i hidraulično ulje |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Spremnici (ekspanzione posude) za dolijevanje rashladne tekućine, motornog i hidrauličnog ulja |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Signalizacija na displeju kod vozača |  | U slučaju da je u nekom od spremnika preniska razina tekućine |  |  |  |
| 24. | 1.1.16. Auto elektrika |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Napon u vozilu |  | 24 V |  |  |  |
| 24.2. | Osigurači |  | Automatski |  |  |  |
| 25. | Generator (alternator) |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Generator (alternator) 28,5V |  | min 2 x 120 A |  |  |  |
| 26. | Akumulator (baterija) |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Akumulator |  | min 2x220 Ah |  |  |  |
| 26.2. | Izvedeni na način da ne zahtjevaju održavanje – bez dolijevanja vode u ćelije |  |  |  |  |  |
| 26.3. | Montirani u posebnom okviru koji se može izvući iz vozila |  |  |  |  |  |
| 26.4. | Prostor u kojem se nalaze akumulatori |  | Nepropustan prema putničkom prostoru (u slučaju pojave para i plinova u prostoru akumulatora) |  |  |  |
| 26.5. | Glavna sklopka |  | U prostoru akumulatora s kojom se može isključiti sva električna mreža od izvora |  |  |  |
| 26.6. | Ugrađen priključak za jednostavno, interventno priključenje vanjskog izvora struje u slučaju slabih akumulatora |  | NATO utičnica |  |  |  |
| 27. | Sustav za pokretanje motora |  |  |  |  |  |
| 27.1. | U motornom prostoru dodatno tipkalo za pokretanje i zaustavljanje motora koje mora biti funkcionalno povezano sa tipkalom za pokretanje motora na upravljačkoj ploči |  | Ugrađena zaštita mora onemogućiti pokretanje motora iz vozačke kabine u slučaju da je otvoren poklopac motornog prostora. Na displeju vozača postavljena signalizacija – upozorenje da pokretanje motora nije moguće jer je otvoren poklopac motornog prostora |  |  |  |
| 28. | Elektronika, glavna i pomoćna ploča sa osiguračima |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Elektronika vozila, glavna i pomoćna razvodna ploča |  | zaštićenu od neželjenih dodira putnika |  |  |  |
| 29. | On Board – Dijagnoza (OBD) |  |  |  |  |  |
| 29.1. | Ugrađen OBD sustav |  | Svi elektronski i električni sustavi na vozilu pomoću Controller Area Network (CAN-a) povezani u jedinstven sustav, koji omogućava dijagnozu rada vozila i svih podsustava i prikaz na displeju kod vozača |  |  |  |
| 29.2. | Provjera rada i prikazivanje nedostataka preko displeja na instrument ploči |  | Pritiskom tipkala omogućiti vozaču pozivanje pojedinih funkcija |  |  |  |
| 29.3. | Sustav mora omogućavati aktivnu dijagnostiku vozila. |  | Sustav omogućuje da se može vršiti aktivna dijagnostika i praćenje rada vozila u realnim uvjetima u vožnji ili pri radu motora, a ne posljedično |  |  |  |
| 30. | Nadzor upravljanja vozilom |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Stredišnje upozoravajuće svjetlo (crveno) kod: |  |  |  |  |  |
| 30.1.1. | Previsoka temperatura motora |  |  |  |  |  |
| 30.1.2. | Nedostatni tlak zraka u spremniku za ručnu kočnicu |  |  |  |  |  |
| 30.1.3. | Prenizak tlak ulja u motoru |  |  |  |  |  |
| 30.1.4. | Nedostatni tlak u kočionom krugu 1. i 2. (točka 6.3.) |  |  |  |  |  |
| 30.2. | Prikazi i signalizacija |  |  |  |  |  |
| 30.2.1. | Prikaz temperature rashladne tekućine |  |  |  |  |  |
| 30.2.2. | Mjerač broja okretaja |  |  |  |  |  |
| 30.2.3. | Duga svjetla |  |  |  |  |  |
| 30.2.4. | Otvorena vrata |  |  |  |  |  |
| 30.2.5. | Aktivirana parkirna kočnica |  |  |  |  |  |
| 30.2.6. | Gubitak rashladne tekućine |  |  |  |  |  |
| 30.2.7. | Zagrijavanje vanjskih ogledala |  |  |  |  |  |
| 30.2.8. | Kvar na integriranoj upravljačkoj jedinici |  |  |  |  |  |
| 30.2.9. | Kvar na upravljačkom servo sustavu |  |  |  |  |  |
| 30.2.10. | Otvoren poklopac motornog prostora |  |  |  |  |  |
| 30.2.11. | Kontrola za ABS, ASR sustav |  |  |  |  |  |
| 30.2.12. | Upravljanje i poremećaji rada motora |  |  |  |  |  |
| 30.2.13. | Greška ECAS sustava |  |  |  |  |  |
| 30.2.14. | Otvoreni stropni otvori |  |  |  |  |  |
| 30.2.15. | Dvostruki manometri za prednji i zadnji kočioni krug |  |  |  |  |  |
| 30.2.16. | Manometar za ulje |  |  |  |  |  |
| 30.2.17. | Pokazivač nivoa goriva sa svjetlosnom signalizacijom za rezervu goriva |  |  |  |  |  |
| 30.2.18. | Svijetlo upozorenja za pregrijavanje ulja u mjenjaču |  |  |  |  |  |
| 30.2.19. | Upozorenje, akustički signal i lampica za zbirni kvar |  |  |  |  |  |
| 31. | Upravljačka konzola sa instrument pločom |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Upravljačka konzola |  | Upisati - sa ili bez podešavanja |  |  |  |
| 32. | Vozački prostor |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Vozački prostor |  | Odvojen od prostora putnika |  |  |  |
| 32.2. | Gornja polovica zadnje stijene vozačkog prostora |  | Izrađena od sigurnosnog stakla |  |  |  |
| 32.3. | Fiksna vješalica za kaput. |  | Postavljena iza vozačkog sjedala |  |  |  |
| 32.4. | Neperforirana rolo zavjesa |  | Postavljena na lijevoj polovici vjetrobranskog stakla |  |  |  |  |
| 33. | Instrumenti u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Digitalni tahograf |  | (Prema Zakonskim propisima u RH u trenutku homologacije vozila): po Pravilniku EEC No 3821/85 dodatak 1B ili jednakovrijedno dimenzije po DIN/ISO 7736 otvora za radio ili jednakovrijedno, razdvojenost tahografa i indikatorske jedinice (brzinomjera), radni napon 24 V, baterija za podršku sata u radu, mogućnost uvida u datum, vrijeme, pređeni put, aktivnosti vozača na LCD displeju; automatski prikaz grešaka na LCD displeju ili dijagramskom listiću |  |  |  |
| 33.2. | Indikatorska jedinica ili brzinomjer |  | Prema Pravilniku o homolagaciji vozila i Direktivi 75/443/EEZ: odvojen od tahografa i smješten na mjesto koje je vidljivo vozaču; osvijetljen svjetlom koje ne zasljepljuje; prikazuje trenutnu brzinu, ukupni prijeđeni put i dnevni prijeđeni put; koncipiran tako da s tahografom predstavlja cjelinu koja se može ovjeriti jedinstvenim ovjerenim žigom; posjeduje dojavu tj. signalizaciju kvara |  |  |  |
| 33.3. | Sustav žmigavaca, sirena, izvučeni prekidači za pokazivače smjera, duga svijetla i sustav brisanja i pranja |  |  |  |  |  |
| 33.4. | Utičnicu 12/24 V za napajanje dijagnostičkih uređaja i dodatnih trošila |  |  |  |  |  |
| 33.5. | Centralni displej na hrvatskom jeziku |  |  |  |  |  |
| 33.6. | Radio aparat |  |  |  |  |  |
| 34. | Vanjski retrovizori |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Ogledala električno podesiva, konveksna, pomična i električno grijana |  |  |  |  |  |
| 34.2. | Vanjski retrovizori namješteni tako da ne ometaju ulaz putnika |  |  |  |  |  |
| 34.3. | Desni retrovizor namješten pred vjetrobransko staklo na način da je vidljiv vozaču |  |  |  |  |  |
| 34.4. | Refleksna površina desnoga retrovizora sastavljena iz dva dijela |  | Sastavljena od površine koje pokazuje reverzibilnu sliku i površine koje pokazuje prednji kotač i ulaznu stepenicu autobusa odnosno ogledalo za nadzor prednjeg rubnika, kotača i ulazne stepenice |  |  |  |
| 34.5. | Lijevi retrovizor izveden iz jednog dijela |  |  |  |  |  |
| 35. | Unutarnji retrovizori |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Unutarnji retrovizori konveksni, ručno podesivi i montirani naprijed kod vozača, te kod 2. vrata. |  |  |  |  |  |
| 36. | Pojačalo za zvučnik |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Pojačalo za zvučnik |  | Minimalne izlazne snage 4x20W (4Ω) za putnički prostor i 2x20W (4Ω) za vozački prostor sa prekidačem za iskapčanje ozvučenja u putničkom prostoru |  |  |  |
| 36.2. | Pojačalo ima jedan stereo audio ulaz za najavu stajališta i upravljački ulaz kojim se uključuje audio ulaz |  |  |  |  |  |
| 37. | Vozački prozor (lijeva strana autobusa) |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Sastoji se od minimalno dva dijela pri čemu je jedan dio fiksan, a drugi dio pomičan |  |  |  |  |  |
| 37.2. | Električno grijan |  |  |  |  |  |
| 37.3. | Stakla tonirana |  |  |  |  |  |
| 37.4. | Montirana neperforirana rolo zavjesa |  |  |  |  |  |
| 38. | Pretinac za prvu pomoć |  |  |  |  |  |
| 38.1. | U prostoru vozača postavljen pretinac za prvu pomoć koji se zatvara jedinstvenim ključem za cijelu seriju vozila kao i za brave na vratima |  |  |  |  |  |
| 38.2. | Poklopac pretinca vidljivo označen. U pretincu se nalaze 2 kompleta prve pomoći HRN 1112 ili jednakovrijedno, sigurnosni trokut i sigurnosni prsluk |  |  |  |  |  |
| 39. | Sjedalo vozača |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Konzola za upravljanje |  | Upisati položaj konzole |  |  |  |
| 39.2. | Podešavanje visine zračnim putem (min 100 mm) s memorijskom funkcijom |  |  |  |  |  |
| 39.3. | Mogućnost podešavanja nagiba sjedala |  |  |  |  |  |
| 39.4. | Podešavanje naslona |  |  |  |  |  |
| 39.5. | Horizontalno pomicanje sjedala (min. 160 mm) |  |  |  |  |  |
| 39.6. | Vertikalno podešavanje tvrdoće sjedala (podešavanje težine do 150 kg); |  |  |  |  |  |
| 39.7. | Integrirani zračni sustav za podešavanje naslona sjedala (3 pozicije) – naslon za glavu i potpora za kralježnicu; |  |  |  |  |  |
| 39.8. | Sustav za brzo spuštanje sjedala; |  |  |  |  |  |
| 39.9. | Integrirani sigurnosni pojas |  |  |  |  |  |
| 39.10. | Sjedalo bez naslona za ruke |  |  |  |  |  |
| 40. | Hlađenje putničkog i vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 40.1. | Vozilo opremljeno sa automatskim klima uređajem |  |  |  |  |  |
| 40.2. | Snaga hlađenja klima uređaja |  | Min. 30 kW |  |  |  |
| 40.3. | Stropno grijanje klima uređajem |  | Min. ogrjevnu moć 30 kW |  |  |  |
| 40.4. | Klima uređaj održava temperaturu sa odstupanjem najviše +/- 1˚C |  |  |  |  |  |
| 40.5. | Upravljanje klima uređajem za putnički prostor |  | Vozač može uključiti ili isključiti uređaj s mogućnosti odabira temperature |  |  |  |
| 40.6. | Klima uređaj osigurava zagrijavanje i hlađenje zraka, sušenje zraka i odgovarajuću izmjenu zraka |  |  |  |  |  |
| 40.7. | Zračni tok upuhivanog zraka usmjeren pod strop autobusa |  |  |  |  |  |
| 40.8. | Odvojeni klima uređaj za vozačku kabinu |  | Snaga hlađenja/grijanja min 4,5 kW sa upravljanjem od strane vozača, odvojenim od putničkog prostora |  |  |  |
| 41. | Prozračivanje putničkog i vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 41.1. | Prozračivanje vozila |  | Izvedeno odvojeno za vozački prostor i putnički prostor |  |  |  |
| 41.2. | Ulaz svježeg zraka za vozačku kabinu |  | Izveden preko peludnih pročistača |  |  |  |
| 41.3. | Ventilacija vozačkog prostora |  | Kontinuiranu regulaciju ili najmanje pet stupanjsku regulaciju uz mogućnost postavljanja na minimalni protok zraka |  |  |  |
| 41.4. | Ugrađeni električno upravljani krovni otvori i krovni ventilatori, |  |  |  |  |  |
| 42. | Zagrijavanje putničkog i vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 42.1. | Zagrijavanje putničkog prostora |  | Izvesti sa konvektorskim toplovodnim grijačima koji su postavljeni na obje strane autobusa, pod sjedalima, u posebnom kanalu grijanja. Toplinu za zagrijavanje vode dobiva se od motora. |  |  |  |
| 42.2. | Grijači jednakomjerno raspoređeni po cijelom vozilu |  | Na obje strane ugrađena najmanje 4 grijača sa ukupnom snagom od najmanje 12kW |  |  |  |
| 42.3. | U prednjem dijelu vozila podpodno montiran grijač |  | Kapacitet najmanje 4 kW |  |  |  |
| 42.4. | Ugrađen ventilator sa kontinuiranom ili najmanje tri stupanjskom regulacijom |  | Ventilator upuhuje topli zrak u ulazni dio vozila kroz otvore na podestu, u vozačkom prostoru prema vozačevim nogama i koljenima, na vozačevo bočno staklo i na vjetrobransko staklo |  |  |  |
| 42.5. | Dodatni predgrijač rashladne tekućine, uklopni sat za predgrijač s programiranjem 7 dana |  | Toplinska snaga mora biti najmanje 30 kW |  |  |  |
| 43. | Sjedala u putničkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 43.1. | Sva sjedala s visokim naslonom |  |  |  |  |  |
| 43.2. | Sva sjedala s mogućnošću djelomičnog spuštanja naslona |  |  |  |  |  |
| 43.3. | Sva sjedala sa sigurnosnim pojasevima |  |  |  |  |  |
| 43.4. | Sva sjedala na strani koridora za putnike s preklopnim naslonom za ruke |  |  |  |  |  |
| 43.1. | Sva sjedala presvučena sa spužvom i tkaninom (i sjedeći dio i naslon) |  |  |  |  |  |
| 43.2. | Boju tkanine u svjetlo plavoj nijansi |  |  |  |  |  |
| 44. | Držači i rukohvati |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Rukohvati za putnike ukomponirani u prostor police za prtljagu iznad putnika |  |  |  |  |  |
| 44.2. | Bočni rukohvati na putničkim sjedalima |  |  |  |  |  |
| 44.3. | Ugrađen rukohvat kod 2. vrata |  |  |  |  |  |
| 44.4. | Na rukohvatu kod 2. vrata postaviti signalno zvonce za zaustavljanje |  |  |  |  |  |
| 45. | Unutarnje obloge |  |  |  |  |  |
| 45.1. | Obloge bočnih stijena izrađene od materijala otpornih na oštećenja |  |  |  |  |  |
| 45.2. | Na stropu montirana unutarnja rasvjeta po cijeloj dužini autobusa u LED izvedbi |  |  |  |  |  |
| 45.3. | Rasvjeta se uključuje dvostupanjski, na prvom stupnju uključuju se sva rasvjetna tijela sa manjom rasvjetnom moći, a na drugom stupnju se uključuju sva svjetla s većom rasvjetnom moći |  |  |  |  |  |
| 45.4. | U bočne stropne ugrađeno najmanje 4 zvučnika, koji su povezani s pojačalom u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 45.5. | Između svjetala i bočnih stijena montirane police za priručnu prtljagu iznad putnika |  |  |  |  |  |
| 46. | Pod vozila |  |  |  |  |  |
| 46.1. | Izrađen iz vodootporne šperploče, koja je zaštićena sa laminatom iz umjetne mase |  |  |  |  |  |
| 47. | Podna obloga |  |  |  |  |  |
| 47.1. | Izrađena iz umjetne mase u protukliznoj izvedbi |  |  |  |  |  |
| 48. | Sigurnosni čekići |  |  |  |  |  |
| 48.1. | U vozilo postavljeni sigurnosni čekići za razbijanje stakla u nuždi |  |  |  |  |  |
| 48.2. | Čekići su u posebnom kućištu koje je montirano na prikladnom mjestu za uporabu. U kućište je smještena čelična pletenica na čijem kraju je pričvršćen čekić |  |  |  |  |  |
| 49. | Vatrogasni aparat |  |  |  |  |  |
| 49.1. | Vatrogasni aparat smješten u blizini vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 50. | Rasvjeta, svjetla |  |  |  |  |  |
| 50.1. | Duga i kratka svjetla |  |  |  |  |  |
| 50.2. | Dnevna svjetla u LED izvedbi |  |  |  |  |  |
| 50.3. | Dva stop svjetla u LED izvedbi |  |  |  |  |  |
| 50.4. | Svjetla za maglu na prednjoj strani vozila |  |  |  |  |  |
| 50.5. | Minimalno jedno svjetlo za maglu na zadnjoj strani koje se uključi preko prekidača na upravljačkoj ploči |  |  |  |  |  |
| 50.6. | Svjetlo za osvjetljenje motornog prostora s mikro prekidačem |  |  |  |  |  |
| 50.7. | 24 V utičnicu na glavnoj razvodnoj ploči za uključenje prijenosne lampe |  |  |  |  |  |
| 50.8. | Svjetla za označavanje bokova vozila smještena uzduž lijeve i desne strane autobusa |  |  |  |  |  |
| 51. | Označavanje smjera vožnje |  |  |  |  |  |
| 51.1. | Ugrađen digitalni pokazivač smjera vožnje s UV zaštitom te mogućnošću prikaza “trčećeg” teksta i to LED |  |  |  |  |  |
| 51.2. | U vozačkom prostoru montirana upravljačka jedinica (tipkovnica i displej) koja ima mogućnost spajanja sa sustavom e-ticketinga |  |  |  |  |  |
| 51.3. | Sprijeda ugrađen displej koji omogućuje ispis broja linije i krajnjeg odredišta |  |  |  |  |  |
| 51.4. | Na prednji desni bok ugrađen displej koji omogućuje ispis polaznog odredišta, prolaznog odredišta, krajnjeg odredišta i broja linije |  |  |  |  |  |
| 51.5. | Na stražnju stijenu ugrađen displej koji omogućuje ispis broja linije |  |  |  |  |  |
| 51.6. | Dimenzije displeja ovisno o konstrukciji autobusa, omogućuju maksimalna dimenzije i vidljivost ispisa na displeju |  |  |  |  |  |
| 51.7. | Isporučen memorijski medij za pohranu i programiranje teksta (USB stick ili memorijska kartica) |  |  |  |  |  |
| 51.8. | Ugrađen unutarnji display koji bi služio za najavu nadolazeće stanice |  | Najavu nadolazećih stanica potrebno je da poprati zvučni signal. Dimenzije displeja min 750x110x60 mm, u LED izvedbi, visine teksta min. 50 mm, ispisa teksta min. 30 znakova i mogućnosti prikaza „trčećeg“ teksta. Izvesti ožičenje za spajanje displeja sa sustavom e-ticketinga od displeja do upravljačke jedinice |  |  |  |
| 52. | Sustav e-ticketinga |  |  |  |  |  |
| 52.1. | Osiguran prostor i mjesta za ugradnju opreme sustava e-ticketinga (u prilogu slika 1) |  | Naručitelj sada koristi BusCard sustav sa slijedećim komponentama: vozačko računalo (VR) i On Board računalo (AKU) za koje treba osigurati mjesto u vozačkom prostoru, te validator koji će biti smješten u prednjem dijelu autobusa. Naručitelj sam ugrađuje komponente sustava |  |  |  |
| 52.2. | Izvedena elektroinstalacija i priprema za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava (u prilogu slika 2) |  | Ponuditelj je dužan izvesti elektroinstalaciju i pripremu za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava |  |  |  |
| 52.2.1. | Plus vodič spojen preko kontakt brave sa zasebnim prekidačem, svjetlosnom signalizacijom i posebnim osiguračem |  |  |  |  |  |
| 52.2.2. | Električni vodovi koji prenose informacije (CAN komunikacija), signal brzine te ostali signali niskog napona izvedeni pomoću oklopljenih vodova (vodič sa plaštom) |  |  |  |  |  |
| 52.2.3. | Ugrađeni sljedeći električni kablovi prema shemama 1 i 2 |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.1. | Trožilni kabel (Acc,Vcc, GND), 3 x 1,0 mm, YSLY do mjesta za ugradnju AKU uređaja u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.2. | Četverožilni kabel (4x0,5 mm2) od vozačkog računala (DCC) u vozačkom prostoru do dodatnog nosača za poništivač karata na instrument ploči |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.3. | CAT5 Ethernet Kabel sa RJ45 konektorom s obje strane od AKU uređaja u vozačkom prostoru do mjesta na kojem će biti ugrađeno vozačko računalo (DCC) na instrument ploči, dodatne dužine 1m, označen sa „Ethernet AKU - DCC“ |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.4. | 7x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvornim krajevima od mjesta ugradnje AKU (vozački prostor) do mjesta u blizini instrument ploče gdje se nalaze tipke za otvaranje vrata, označen sa „Signali za AKU“ |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.5. | 4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima – za naknadno spajanje VAL (ispred vozačkog prostora) i DCC-a u vozačkoj kabini, označen sa „Kabel VAL - DCC“ |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.6. | Napajanje za DCC u vozačkom prostoru (od izvora napajanja vozila) sa 2x1mm2 ili 2x0,75 mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima označen sa „Kabel napajanje DCC“ |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.7. | 4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima od poništivača u vozačkom prostoru do upravljačke konzole na mjestu gdje će biti ugrađena upravljačka jedinica za poništivač (instrument tabla), označen sa: „Kabel Upravljacka konzola za Validatore – Validator |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.8. | 2x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima za audio izlaz na pojačalu označen sa: „Kabel Blaupunkt BPA49 pojacalo“ (Penta) |  |  |  |  |  |
| 52.2.3.9. | Napajanje za poništivač na vozačkoj kabini |  |  |  |  |  |
| 53. | Sustav video nadzora |  |  |  |  |  |
| 53.1. | Sustav video nadzora |  | sastoji se od 4 kamere za nadzor putničkog prostora i 1 kamere za nadzor vožnje unatrag te video snimača i monitora |  |  |  |
| 53.2. | Kamere povezane sa snimačem i monitorom, koji su smješteni u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 53.3. | Položaj kamera |  |  |  |  |  |
| 53.3.1. | Kamera iznad vozača unutar vozačkog prostora snima vozača i prva vrata |  |  |  |  |  |
| 53.3.2. | Kamera u prednjem dijelu vozila snima unutrašnjost vozila prema zadnjem dijelu |  |  |  |  |  |
| 53.3.3. | Kamera snima druga vrata |  |  |  |  |  |
| 53.3.4. | Kamera snima zadnji dio putničkog prostora |  |  |  |  |  |
| 53.3.5. | Kamera za nadzor vožnje unatrag smještena na zadnjoj vanjskoj stijeni vozila. |  |  |  |  |  |
| 53.4. | Sustav video nadzora mora imati hardversku pripremu za daljinsko spajanja na sustav („live“ pristup i gledanje snimljenog zapisa), a trošak licence za prijenos podataka i aktivaciju usluge plaća naručitelj |  |  |  |  |  |
| 53.5. | Video snimač |  | Treba imati sljedeće karakteristike: - Vrsta kompresije zapisa: H.264 - Video: 8 ulaza, 2 izlaza - Rezolucija: HD1/8 HD1/8CIF - Kompresija zapisa: 100FPS@D1(PAL) / 200FPS@CIF(PAL) - Medij za pohranu video zapisa: 2.5 inch SATA HDD/SSD, 1*64G SDHC ili jednakovrijedno - Kapacitet HDD medija: do 1500 GB - LAN mreža: RJ-45(TCP/IP) - GSM mreža: WCDMA/EV-DO - Wi-Fi mreža: 802.11b/g/n - GPS: GPS Module - Priključci: 1 RS-232, 2 RS-485 - Memorijski priključak: 2 USB 2.0 - Prijenos video zapisa: LAN, USB, HDD box - Senzori za aktiviranje video ulaza: 8 senzora i to <4V za niski nivo alarma, > 4V za visoki nivo alarma) - Način snimanja video zapisa: kontinuirano / kružno / planirano / Aktiviranjem alarma / aktiviranjem senzora pokreta - Pretraživanje video zapisa: po kamerama (kanalima), vremenu i datumu, GPS poziciji - Zapis mora sadržavati OSD: (Oznaku reg. pločice, Vrijeme i GPS poziciju, Način snimanja video zapisa, Podaci o stanju kontakt ključa) - Sistemski podaci: Kalendar do 2099 godine, Automatska korekcija vremena (Ljeto/zima), CMOS baterija - Sigurnost: Backup napajanje snimača, slanje SOS sms poruke - Upravljanje sadržajem: CMS - Napajanje: DC 8-36V Ulaz, 12V(+/-0.2V) Izlaz - Temperaturno područje rada: -40℃ ~ +70℃ - Softver za video sustav za skidanje snimljenog materijala/ podataka s tvrdog diska kao i obradu (montažu) snimljenog materijala po grupi autobusa i - Dodatni hard disc po grupi autobusa |  |  |  |

Značenje skraćenica u tehničkoj specifikaciji autobusa

ABS – Anti-lock Breaking System ( engl.), Antiblockier system (njem.) – sigurnosni sustav koja sprečava da se pri kočenju prestaju okretati kotači vozila odnosno da spriječi blokiranje kotača

ASR – Anti Slip Regulation ( engl.), Antriebs-Schlups-Regelung (njem) – sustav koji spriječava proklizivanja pogonskih kotača, kada je moment na kotačima prevelik u odnosu na stanje vozne podloge npr. na zaleđenoj cesti

ESP – Electronical stability program – elektronski program stabilnosti

EBS – Electronic Braking System – Elektro pneumatski sustav kočenja

CAN – Controller Area Network – standard, koji omogućava, da elektronike u različitim sustavima u autobusu komuniciraju među sobom

ECAS – Electronically Controlled Air Suspension – sustav za kontrolu zračnog ogibljenja, koji puni zračne jastuke i omogučava automatsko niveliranje vozila na stalnoj udaljenosti između kolnika I vozila bez obzira na opterećenje

LCD – Liquid Crystal Display- zaslon na tekuće kristale

OBD – On Board Diagnostics – sustav, koji omogućava prikaz rada pojedinačnih komponenti u autobusu i dijagnostiku greške nastale u radu. Omogučava brzo otkrivanje grešaka u djelovanju pojedinih sustava

Slika 1

Dimenzije AKU uređaja

Dimenzije vozačkog računala (VR): 280 x 200 x 70 mm

Dimenzije validatora: 170 x 300 x 120 mm

Slika 2