|  |  | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ponuđena marka i tip vozila: |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Traženo |  |  | Ponuđeno | Referenca | Ocjena |
|  | Opis |  | Pojašnjenje | Upisati da ili ne | Upisati vrijednost ili podatak | Upisuje naručitelj |
| 1. | Osnovni tehnički podaci |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tip autobusa |  | Minibus |  |  |  |
| 1.2. | Dužina vozila vanjska |  | do 7.800 mm |  |  |  |
| 1.3. | Širina vozila vanjska |  | do 2.300 mm |  |  |  |
| 1.4. | Visina vozila od ceste do najviše točke vozila |  | do 3.300 mm |  |  |  |
| 1.5. | Visina stajanja u putničkom prostoru |  | od 1.900 do 2.400 mm |  |  |  |
| 1.6. | Broj vrata |  | 2 |  |  |  |
| 1.7. | Broj putničkih sjedala |  | Min 18 |  |  |  |
| 1.8. | Broj putničkih mjesta |  | Min 37 |  |  |  |
| 2. | Pogonski sklop |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vrsta pogonskog motora |  | vodom hlađen, dizel |  |  |  |
| 2.2. | Emisijski razred |  | Min Euro 6 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 2.3. | Snaga motora |  | Min 129 kW |  |  |  |
| 2.4. | Mjenjač |  | Ručni ili automatski sa minimalno 6 ili više brzina i brzinom za vožnju unatrag |  |  |  |
| 2.5. | Ugrađeni retrader s više stupnjeva prijenosa |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Upravljanje retarderom (navesti način upravljanja) |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Djelovanje motora i ubrizgavanje goriva |  | Elektronski nadzirano |  |  |  |
| 2.8. | Dijagnoza grešaka |  | Pomoću računala (OBD) |  |  |  |
| 2.9. | Hlađenje motora - voda + antifriz sa zaštitom protiv smrzavanja do -37°C |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Zračni filter |  | U suhoj izvedbi s indikatorom stupnja zaprljanosti |  |  |  |
| 2.11. | Prostor motora |  | zvučno izoliran |  |  |  |
| 2.12. | Ukupni prijenosni omjer pogonske osovine |  | Min. 4,0 |  |  |  |
| 2.13. | Ograničenje max. brzine vozila |  | Ograničivač brzine koji omogućuje podešavanje ograničenja brzine |  |  |  |
| 3. | Podvozje autobusa |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ogibljenje vozila (navesti izvedbu) |  |  |  |  |  |
| 4. | Upravljač |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Upravljač |  | Opremljen sa servo sustavom i ublaživačem vibracija |  |  |  |
| 4.2. | Podesiv po visini |  |  |  |  |  |
| 5. | Auto gume i naplatci |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Gume R 17,5 - 7 kom (6+1) bez zračnica |  | Upisati dimenzije |  |  |  |
| 5.2. | Čelični naplatci R 17,5 - 7 kom (6+1) |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Gume za gradski prijevoz |  | S cjelogodišnjim profilom (M+S) |  |  |  |
| 5.4. | Gume: učinkovite u pogledu smanjenja potrošnje goriva i buke uz zadovoljenje zaustavnog puta |  | premium brand po Etrma tablici |  |  |  |
| 5.5. | Produženje ventila za napuhavanje guma unutarnjih udvojenih kotača |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Rezervni kotač bez nosača u unutrašnjosti autobusa |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Uravnoteženi (balansirani) kotači |  |  |  |  |  |
| 5.8. | 2 podmetača za kotače |  |  |  |  |  |
| 6. | Kočioni sustav |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kočnice |  | disk kočnice na svim kotačima |  |  |  |
| 6.2. | Kočioni diskovi i senzori za potrošnju kočionih pločica sa elektronskim prikazom potrošnje na svim osovinama |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Samopodešavajući nosači kočionih pločica |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača |  | ASR |  |  |  |
| 6.5. | Sustav protiv blokiranja kotača |  | ABS |  |  |  |
| 6.6. | ASR sustav s mogućnošću isključivanja preko prekidača na instrument ploči |  |  |  |  |  |
| 7. | Ručna kočnica |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ručna kočnica djeluje na kotače na pogonskoj osovini i/ili na kotače koji nisu na pogonskoj osovini |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Radi osiguranja od neželjenog pokretanja vozila prilikom napuštanja vozila od strane vozača izvesti sustav osiguranja na jedan od slijedećih načina: - isključenje motora nije moguće ukoliko se ne aktivira ručna kočnica ili - ukoliko je motor ugašen, a ručna kočnica nije aktivirana mora postojati zvučno upozorenje |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanična kočnica |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Autobus opremljen staničnom kočnicom |  |  |  |  |  |
| 9. | Antikorozivna zaštita |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Zaštitu vozila izvesti postupkom kataforeze ili ugradnjom jednakovrijedne konstrukcije drugih materijala koji će na zadovoljavajući način riješiti traženu zaštitu |  |  |  |  |  |
| 10. | Bojanje |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Lijevi i desni bokovi kao i prednja i zadnja strana autobusa obojeno u naračastoj boji RAL 2001 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Krov, te crte na donjem dijelu autobusa (širine 200 mm) te ispod staklenih dijelova autobusa (150 mm) obojeno u boji slonove kosti RAL 1001 |  |  |  |  |  |
| 11. | Karoserija |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Bočne stijene |  | Toplinski i zvučno izolirane |  |  |  |
| 12. | Vjetrobransko staklo |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Vjetrobransko staklo |  | Napravljeno od sigurnosnog stakla i zalijepljeno na karoseriju |  |  |  |
| 13. | Brisači stakla |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Brisači stakla |  | Minimalno 3 brzine brisanja: normalno, brzo i u intervalima. |  |  |  |
| 14. | Ostakljenje |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Ostakljenje svih vrata |  | Izvedeno sa sigurnosnim staklom, toniranim koje je toplinski izolirano |  |  |  |
| 14.2. | Ostakljenje bočnih stakala |  | Izvedeno sa jednostukim ili dvostrukim staklima s mogućnosti otvaranja - upisati |  |  |  |
| 15. | Vuča vozila |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Nastavak za vuču vozila |  | Montirana u skladu s direktivom 96/64/WE i 77/389/WE ili jednakovrijedno |  |  |  |
| 16. | Vrata |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Broj vrata |  | Autobusi imaju na desnoj strani dvoja vrata |  |  |  |
| 16.2. | Smještaj vrata |  | Prva vrata su smještena ispred prve osovine, druga vrata mogu biti smještena između osovina ili iza druge osovine |  |  |  |
| 16.3. | Otvaranje vrata |  | Upisati način otvaranja |  |  |  |
| 16.4. | Osvjetljenje vrata |  | Na svakim vratima ugrađeno najmanje jedno svjetlo koje osvjetljuje ulaz/izlaz iz vozila |  |  |  |
| 16.5. | Otvaranje i zatvaranje vrata |  | Sa ili bez mogućnosti podešavanja brzine otvaranja i zatvaranja vrata - upisati |  |  |  |
| 16.6. | Osvjetljenje prvih vrata |  | Pri otvaranju prvih vrata (npr. ulaz vozača u autobus) svjetlo iznad prvih vrata ili na stepenici mora se uključiti i gorjeti barem 1 minutu |  |  |  |
| 16.7. | Guma ili metlica za prašinu na vratima |  | Postavljena po cijeloj širini vrata |  |  |  |
| 17. | Kontrola i zaštita vrata |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Konstrukacija, kontrola i zaštita vrata |  | Ugrađen modularni elektronički reverzibilni sustav za upravljanje vratima (otvaranje-zatvaranje) u skladu sa Pravilnikom R107.02 |  |  |  |
| 17.2. | Upravljanje vratima |  | Sva vrata otvara vozač sa tipkalima, koja su smještena na upravljačkoj ploči |  |  |  |
| 17.3. | Otvaranje vrata izvana |  | Ugraditi tipkalo za otvaranje vrata izvana |  |  |  |
| 17.4. | Ventili za otvaranje vrata u nuždi u unutarnjoj strani vozila |  | Zaštićeni od neopravdane aktivacije i plombirani |  |  |  |
| 17.5. | Prva vrata |  | Na vanjskoj strani mora biti ugrađena brava |  |  |  |
| 17.6. | Druga vrata |  | Mora biti ugrađena brava |  |  |  |
| 17.7. | Ključevi za brave |  | Sve brave na vratima se otvaraju jedinstvenim ključem za cijelu seriju vozila |  |  |  |
| 18. | Spremnik |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Spremnik za dizel gorivo |  | Minimalni volumen 100 litara |  |  |  |
| 18.2. | Spremnik za dodatak za čišćenje ispušnih plinova |  | Autobusi moraju biti opremljeni spremnikom za dodatak za čišćenje ispušnih plinova ili otopinu uree u vodi koja sadrži 32,5 posto uree i 67,5 posto destilirane vode. Sastav i kvaliteta definirani su standardom ISO 22241 odnosno DIN 70070 ili jednakovrijedno, minimalno 20 litara. |  |  |  |
| 19. | Auto elektrika |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Napon u vozilu |  | 24 V |  |  |  |
| 19.2. | Osigurači |  | Automatski |  |  |  |
| 20. | Generator (alternator) |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Generator (alternator) 28,5V |  | min 90 A |  |  |  |
| 21. | Akumulator (baterija) |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Akumulator |  | min 2x100 Ah |  |  |  |
| 21.2. | Izvedeni na način da ne zahtjevaju održavanje - bez dolijevanja vode u ćelije |  |  |  |  |  |
| 21.3. | Prostor u kojem se nalaze akumulatori |  | Nepropustan prema putničkom prostoru (u slučaju pojave para i plinova u prostoru akumulatora) |  |  |  |
| 21.4. | Glavna sklopka |  |  |  |  |  |
| 21.5. | Ugrađen priključak za jednostavno, interventno priključenje vanjskog izvora struje u slučaju slabih akumulatora |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektronika, glavna i pomoćna ploča sa osiguračima |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Elektronika vozila, glavna i pomoćna razvodna ploča |  | Zaštićenu od neželjenih dodira putnika |  |  |  |
| 23. | On Board – Dijagnoza (OBD) |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Ugrađen OBD sustav |  | Minimalno najvažniji sustavi autobusa kao što su motor, mjenjač i kočioni sustav pomoću Controller Area Network (CAN-a) povezani u jedinstven sustav, koji omogućava dijagnozu rada vozila i svih podsustava i prikaz na displeju kod vozača. |  |  |  |
| 24. | Nadzor upravljanja vozilom |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Stredišnje upozoravajuće svjetlo (crveno) kod: |  |  |  |  |  |
| 24.1.1. | Previsoka temperatura motora |  |  |  |  |  |
| 24.1.2. | Prenizak tlak ulja u motoru |  |  |  |  |  |
| 24.2. | Prikazi i signalizacija |  |  |  |  |  |
| 24.2.1. | prikaz temperature rashladne tekućine |  |  |  |  |  |
| 24.2.2. | prikaz trenutnog nivoa goriva |  |  |  |  |  |
| 24.2.3. | mjerač broja okretaja |  |  |  |  |  |
| 24.2.4. | duga svjetla |  |  |  |  |  |
| 24.2.5. | otvorena vrata |  |  |  |  |  |
| 24.2.6. | ručna kočnica |  |  |  |  |  |
| 24.2.7. | gubitak rashladne tekućine |  |  |  |  |  |
| 24.2.8. | zagrijavanje vjetrobranskog stakla ili desnog bočnog stakla ispred prvih vrata i vanjskih ogledala |  |  |  |  |  |
| 24.2.9. | ABS, ASR, EBS |  |  |  |  |  |
| 24.2.10. | Kvar na integriranoj upravljačkoj jedinici |  |  |  |  |  |
| 24.2.11. | upravljanje i poremećaji rada motora |  |  |  |  |  |
| 25. | Upravljač |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Upravljač opremljen servo sistemom i ublaživačem vibracija |  | Podesiva po visini |  |  |  |
| 26. | Vozački prostor |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Pretinac za smještaj dokumenata |  |  |  |  |  |
| 26.2. | Neperforirana rolo zavjesa |  | Postavljena na vjetrobransko staklo |  |  |  |
| 27. | Instrumenti u prostoru vozača |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Digitalni tahograf |  | (Prema Zakonskim propisima u RH u trenutku homologacije vozila): po Pravilniku EEC No 3821/85 dodatak 1B ili jednakovrijedno dimenzije po DIN/ISO 7736 otvora za radio ili jednakovrijedno, razdvojenost tahografa i indikatorske jedinice (brzinomjera), radni napon 24 V, baterija za podršku sata u radu, mogućnost uvida u datum, vrijeme, pređeni put, aktivnosti vozača na LCD displeju; automatski prikaz grešaka na LCD displeju ili dijagramskom listiću |  |  |  |
| 27.2. | Indikatorska jedinica ili brzinomjer |  | Prema Pravilniku o homolagaciji vozila i Direktivi 75/443/EEZ: odvojen od tahografa i smješten na mjesto koje je vidljivo vozaču; osvijetljen svjetlom koje ne zasljepljuje; prikazuje trenutnu brzinu, ukupni prijeđeni put i dnevni prijeđeni put; koncipiran tako da s tahografom predstavlja cjelinu koja se može ovjeriti jedinstvenim ovjerenim žigom; posjeduje dojavu tj. signalizaciju kvara |  |  |  |
| 27.3. | Termometar za rashladnu tekućinu |  |  |  |  |  |
| 27.4. | Pokazivač nivoa goriva |  |  |  |  |  |
| 27.5. | Sustav žmigavaca, sirena, izvučeni prekidači za pokazivače smjera, duga svijetla i sustav brisanja i pranja |  |  |  |  |  |
| 27.6. | Upozorenje za zbirni kvar |  |  |  |  |  |
| 27.7. | Kontrola za ABS i ASR sustav |  |  |  |  |  |
| 27.8. | Utičnicu 12/24 V za napajanje dijagnostičkih uređaja i dodatnih trošila |  |  |  |  |  |
| 27.9. | Centralni displej |  |  |  |  |  |
| 27.10. | Radio aparat |  |  |  |  |  |
| 28. | Vanjski retrovizori |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Retrovizori električno podesivi i grijani |  |  |  |  |  |
| 28.2. | Vanjski retrovizori namješteni tako da ne ometaju ulaz putnika |  |  |  |  |  |
| 29. | Unutarnji retrovizori |  |  |  |  |  |
| 29.1. | Unutarnji retrovizori konveksni, ručno podesivi i montirani naprijed kod vozača, te kod 2. vrata. |  |  |  |  |  |
| 30. | Pojačalo za zvučnik |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Pojačalo za zvučnik |  | Minimalne izlazne snage 4x20W (4Ω) za putnički prostor i 2x20W (4Ω) za vozački prostor |  |  |  |
| 30.2. | Pojačalo ima jedan stereo audio ulaz za najavu stajališta i upravljački ulaz kojim se uključuje audio ulaz |  |  |  |  |  |
| 31. | Vozački prozor (lijeva strana minibusa) |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Sastoji se od dvodijelnog dijela pri čemu je barem jedan dio pomičan |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Montirana neperforirana rolo zavjesa |  |  |  |  |  |
| 32. | Pretinac za prvu pomoć |  |  |  |  |  |
| 32.1. | U prostoru vozača postavljen pretinac za prvu pomoć |  |  |  |  |  |
| 32.2. | Poklopac pretinca vidljivo označen. U pretincu se nalaze 2 kompleta prve pomoći HRN 1112 ili jednakovrijedno, sigurnosni trokut i sigurnosni prsluk |  |  |  |  |  |
| 33. | Sjedalo vozača |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Konzola za upravljanje |  |  |  |  |  |
| 33.2. | Podešavanje visine |  |  |  |  |  |
| 33.3. | Mogućnost podešavanja nagiba sjedala |  |  |  |  |  |
| 33.4. | Podešavanje naslona |  |  |  |  |  |
| 33.5. | Horizontalno pomicanje sjedala (min. 160 mm) |  |  |  |  |  |
| 33.6. | Vertikalno podešavanje tvrdoće sjedala (podešavanje težine do 150 kg); |  |  |  |  |  |
| 33.7. | Integrirani sigurnosni pojas |  |  |  |  |  |
| 34. | Hlađenje putničkog prostora i vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Vozilo opremljeno sa automatskim klima uređajem |  |  |  |  |  |
| 34.2. | Snaga hlađenja klima uređaja |  | Min. 12 kW |  |  |  |
| 34.3. | Klima uređaj održava temperaturu sa odstupanjem najviše +/- 2˚C |  |  |  |  |  |
| 34.4. | Odvojeno upravljanje klima uređajem za vozački i putnički prostor |  |  |  |  |  |
| 35. | Prozračivanje putničkog i vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Prozračivanje vozila |  | Upisati kako je izvedeno (odvojeno ili zajedničko za vozački i putnički prostor) |  |  |  |
| 35.2. | Ulaz svježeg zraka za vozački prostor |  | Izveden preko peludnih pročistača |  |  |  |
| 35.3. | Ventilacija vozačkog prostora |  | Kontinuiranu regulaciju ili višestupanjsku regulaciju uz mogućnost postavljanja na minimalni protok zraka |  |  |  |
| 35.4. | Ugrađeni krovni otvori |  |  |  |  |  |
| 36. | Zagrijavanje putničkog i vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Zagrijavanje putničkog prostora |  | Izvesti sa konvektorskim toplovodnim grijačima. Toplinu za zagrijavanje vode dobiva se od motora. |  |  |  |
| 36.2. | Zagrijavanje vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 36.3. | Ugrađen ventilator sa kontinuiranom ili najmanje tri stupanjskom regulacijom |  | Ventilator upuhuje topli zrak u ulazni dio vozila kroz otvore u blizini ulaza, u vozačkom prostoru prema vozačevim nogama i koljenima, na vozačevo bočno staklo i na vjetrobransko staklo |  |  |  |
| 37. | Sjedala u putničkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Sva sjedala presvučena sa spužvom i tkaninom (i sjedeći dio i naslon) stražnja strana od plastike |  |  |  |  |  |
| 37.2. | Sjedala izvesti sa rukohvatima |  |  |  |  |  |
| 37.3. | Boju tkanine u svjetlo plavoj nijansi |  |  |  |  |  |
| 38. | Držači i rukohvati |  |  |  |  |  |
| 38.1. | Rukohvati za putnike duž cijele unutrašnjosti |  |  |  |  |  |
| 38.2. | Rukohvati obojani u kontrastnu boju |  |  |  |  |  |
| 38.3. | Na vertikalnim rukohvatima uz druga vrata postavljena signalna zvonca za zaustavljanje |  |  |  |  |  |
| 38.4. | Na horizontalnim rukohvatima postaviti držače |  |  |  |  |  |
| 39. | Unutarnje obloge |  |  |  |  |  |
| 39.1. | Obloge bočnih stijena izrađene od materijala otpornih na oštećenja |  |  |  |  |  |
| 39.2. | Na stropu montirana unutarnja rasvjeta |  |  |  |  |  |
| 39.3. | Rasvjeta se uključuje dvostupanjski |  |  |  |  |  |
| 39.4. | U bočne stropne ugrađeno najmanje 4 zvučnika, koji su povezani s pojačalom |  |  |  |  |  |
| 40. | Pod vozila |  |  |  |  |  |
| 40.1. | Izrađen iz vodootporne šperploče, koja je obostrano zaštićena sa laminatom iz umjetne mase |  |  |  |  |  |
| 41. | Podna obloga |  |  |  |  |  |
| 41.1. | Izrađena iz umjetne mase u protukliznoj izvedbi |  |  |  |  |  |
| 42. | Sigurnosni čekići |  |  |  |  |  |
| 42.1. | U vozilo postavljeni sigurnosni čekići za razbijanje stakla u nuždi |  |  |  |  |  |
| 42.2. | Čekići su u posebnom kućištu koje je montirano na prikladnom mjestu za uporabu. U kućište je smještena čelična pletenica na čijem kraju je pričvršćen čekić |  |  |  |  |  |
| 43. | Vatrogasni aparat |  |  |  |  |  |
| 43.1. | Vatrogasni aparat smješten u blizini vozačkog prostora |  |  |  |  |  |
| 44. | Rasvjeta, svjetla |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Duga i kratka svjetla |  |  |  |  |  |
| 44.2. | Dnevna svjetla |  |  |  |  |  |
| 44.3. | Dva stop svjetla |  |  |  |  |  |
| 44.4. | Svjetla za maglu na prednjoj strani vozila |  |  |  |  |  |
| 44.5. | Minimalno jedno svjetlo za maglu na zadnjoj strani koje se uključi preko prekidača na upravljačkoj ploči |  |  |  |  |  |
| 44.6. | Svjetla za označavanje bokova vozila smještena uzduž lijeve i desne strane autobusa |  |  |  |  |  |
| 45. | Označavanje smjera vožnje |  |  |  |  |  |
| 45.1. | Ugrađen digitalni pokazivač smjera vožnje s UV zaštitom te mogućnošću prikaza “trčećeg” teksta i to LED. |  |  |  |  |  |
| 45.2. | U vozačkom prostoru montirana upravljačka jedinica (tipkovnica i displej) koja ima mogućnost spajanja sa sustavom e-ticketinga |  |  |  |  |  |
| 45.3. | Sprijeda ugrađen displej koji omogućuje ispis broja linije i krajnjeg odredišta |  |  |  |  |  |
| 45.4. | Na prednji desni bok ugrađen displej koji omogućuje ispis polaznog odredišta, prolaznog odredišta, krajnjeg odredišta i broja linije |  |  |  |  |  |
| 45.5. | Na stražnju stijenu ugrađen displej koji omogućuje ispis broja linije |  |  |  |  |  |
| 45.6. | Dimenzije displeja ovisno o konstrukciji autobusa, omogućuju maksimalna dimenzije i vidljivost ispisa na displeju |  |  |  |  |  |
| 45.7. | Isporučen memorijski medij za pohranu i programiranje teksta (USB stick ili memorijska kartica) |  |  |  |  |  |
| 45.8. | Ugrađen unutarnji displej koji bi služio za najavu nadolazeće stanice. |  | Najavu nadolazećih stanica potrebno je da poprati zvučni signal. Dimenzije displeja min 750x110x60 mm, u LED izvedbi, visine teksta min. 50 mm, ispisa teksta min. 30 znakova i mogućnosti prikaza „trčećeg“ teksta. Izvesti ožičenje za spajanje displeja sa sustavom e-ticketinga od displeja do upravljačke jedinice. |  |  |  |
| 46. | Sustav e-ticketinga |  |  |  |  |  |
| 46.1. | Osiguran prostor i mjesta za ugradnju opreme sustava e-ticketinga (u prilogu slika 1) |  | Naručitelj sada koristi BusCard sustav sa slijedećim komponentama: vozačko računalo (VR) i On Board računalo (AKU) za koje treba osigurati mjesto u prostoru vozačkom prostoru, te validator koji će biti smješten u prednjem dijelu autobusa. Naručitelj sam ugrađuje komponente sustava |  |  |  |
| 46.2. | Izvedena elektroinstalacija i priprema za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava (u prilogu slika 2) |  | Ponuditelj je dužan izvesti elektroinstalaciju i pripremu za ugradnju i povezivanje komponenti navedenog sustava |  |  |  |
| 46.2.1. | Plus vodič spojen preko kontakt brave sa zasebnim prekidačem, svjetlosnom signalizacijom i posebnim osiguračem. |  |  |  |  |  |
| 46.2.2. | Električni vodovi koji prenose informacije (CAN komunikacija), signal brzine te ostali signali niskog napona izvedeni pomoću oklopljenih vodova (vodič sa plaštom). |  |  |  |  |  |
| 46.2.3. | Ugrađeni sljedeći električni kablovi prema shemama 1 i 2 |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.1. | Trožilni kabel (Acc,Vcc, GND), 3 x 1,0 mm, YSLY do mjesta za ugradnju AKU uređaja u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.2. | Četverožilni kabel (4x0,5 mm2) od vozačkog računala (DCC) u vozačkom prostoru do dodatnog nosača za poništivač karata na instrument ploči |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.3. | CAT5 Ethernet Kabel sa RJ45 konektorom s obje strane od AKU uređaja u vozačkom prostoru do mjesta na kojem će biti ugrađeno vozačko računalo (DCC) na instrument ploči, dodatne dužine 1m, označen sa „Ethernet AKU - DCC“ |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.4. | 7x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvornim krajevima od mjesta ugradnje AKU (vozački prostor) do mjesta u blizini instrument ploče gdje se nalaze tipke za otvaranje vrata, označen sa „Signali za AKU“ |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.5. | 4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima – za naknadno spajanje VAL (ispred vozačkog prostora) i DCC-a u vozačkom prostoru, označen sa „Kabel VAL - DCC“ |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.6. | Napajanje za DCC u vozačkom prostoru (od izvora napajanja vozila) sa 2x1mm2 ili 2x0,75 mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima označen sa „Kabel napajanje DCC“ |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.7. | 4x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima od poništivača u vozačkom prostoru do upravljačke konzole na mjestu gdje će biti ugrađena upravljačka jedinica za poništivač (instrument tabla), označen sa: „Kabel Upravljacka konzola za Validatore – Validator |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.8. | 2x0,5mm2 Kabel sa izoliranim otvorenim krajevima za audio izlaz na pojačalu označen sa: „Kabel Blaupunkt BPA49 pojacalo“ (Penta) |  |  |  |  |  |
| 46.2.3.9. | Napajanje za poništivač u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 47. | Sustav video nadzora |  |  |  |  |  |
| 47.1. | Sustav video nadzora |  | sastoji se od 3 kamere za nadzor putničkog prostora i 1 kamere za nadzor vožnje unatrag te video snimača i monitora. |  |  |  |
| 47.2. | Kamere povezane sa snimačem i monitorom, koji su smješteni u vozačkom prostoru |  |  |  |  |  |
| 47.3. | Položaj kamera |  |  |  |  |  |
| 47.3.1. | Kamera iznad vozača unutar vozačkog prostora snima vozača i prva vrata |  |  |  |  |  |
| 47.3.2. | Kamera u prednjem dijelu vozila snima unutrašnjost vozila prema zadnjem dijelu |  |  |  |  |  |
| 47.3.3. | Kamera u stražnjem dijelu vozila snima zadnji dio putničkog prostora prema prednjem dijelu |  |  |  |  |  |
| 47.3.4. | Kamera za nadzor vožnje unatrag smještena na zadnjoj vanjskoj stijeni vozila |  |  |  |  |  |
| 47.4. | Sustav video nadzora mora imati hardversku pripremu za daljinsko spajanja na sustav („live“ pristup i gledanje snimljenog zapisa), a trošak licence za prijenos podataka i aktivaciju usluge plaća naručitelj |  |  |  |  |  |
| 47.5. | Video snimač |  | Treba imati sljedeće karakteristike: - Vrsta kompresije zapisa: H.264 - Video: 8 ulaza, 2 izlaza - Audio: 8 ulaza, 2 izlaza - Rezolucija: HD1/8 HD1/8CIF - Kompresija zapisa: 100FPS@D1(PAL) / 200FPS@CIF(PAL) - Medij za pohranu video zapisa: 2.5 inch SATA HDD/SSD, 1*64G SDHC ili jednakovrijedno - Kapacitet HDD medija: do 1500 GB - LAN mreža: RJ-45(TCP/IP) - GSM mreža: WCDMA/EV-DO - Wi-Fi mreža: 802.11b/g/n - GPS: GPS Module - Priključci: 1 RS-232, 2 RS-485 - Memorijski priključak: 2 USB 2.0 - Prijenos video zapisa: LAN, USB, HDD box - Senzori za aktiviranje video ulaza: 8 senzora i to <4V za niski nivo alarma, > 4V za visoki nivo alarma) - Način snimanja video zapisa: kontinuirano / kružno / planirano / Aktiviranjem alarma / aktiviranjem senzora pokreta - Pretraživanje video zapisa: po kamerama (kanalima), vremenu i datumu, GPS poziciji - Zapis mora sadržavati OSD: (Oznaku reg. pločice, Vrijeme i GPS poziciju, Način snimanja video zapisa, Podaci o stanju kontakt ključa) - Sistemski podaci: Kalendar do 2099 godine, Automatska korekcija vremena (Ljeto/zima), CMOS baterija - Sigurnost: Backup napajanje snimača, slanje SOS sms poruke - Upravljanje sadržajem: CMS - Napajanje: DC 8-36V Ulaz, 12V(+/-0.2V) Izlaz - Temperaturno područje rada: -40℃ ~ +70℃ - Softver za video sustav za skidanje snimljenog materijala/ podataka s tvrdog diska kao i obradu (montažu) snimljenog materijala po grupi autobusa i - Dodatni hard disc po grupi autobusa |  |  |  |

Značenje skraćenica u tehničkoj specifikaciji autobusa

ABS – Anti-lock Breaking System ( engl.), Antiblockier system (njem.) – sigurnosni sustav koja sprečava da se pri kočenju prestaju okretati kotači vozila odnosno da spriječi blokiranje kotača

ASR – Anti Slip Regulation ( engl.), Antriebs-Schlups-Regelung (njem) – sustav koji spriječava proklizivanja pogonskih kotača, kada je moment na kotačima prevelik u odnosu na stanje vozne podloge npr. na zaleđenoj cesti

EBS – Electronic Braking System – Elektro pneumatski sustav kočenja

CAN – Controller Area Network – standard, koji omogućava, da elektronike u različitim sustavima u autobusu komuniciraju među sobom

ECAS – Electronically Controlled Air Suspension – sustav za kontrolu zračnog ogibljenja, koji puni zračne jastuke i omogučava automatsko niveliranje vozila na stalnoj udaljenosti između kolnika I vozila bez obzira na opterećenje

LCD – Liquid Crystal Display- zaslon na tekuće kristale

OBD – On Board Diagnostics – sustav, koji omogućava prikaz rada pojedinačnih komponenti u autobusu i dijagnostiku greške nastale u radu. Omogučava brzo otkrivanje grešaka u djelovanju pojedinih sustava

Slika 1

Dimenzije vozačkog računala (VR): 280 x 200 x 70 mm

Dimenzije validatora: 170 x 300 x 120 mm

Slika 2